Anleitung zum Bau des Höhenmodells

Materialbedarf für 2 Modelle:

- Für die Standfüße eignen sich beispielsweise Reststücke von Küchenarbeitsplatten aus Pressholz, aus der 8 Standfüße in den Maßen 200 mm x 100 mm herausgeschnitten werden können. Solche Reststücke sind in Baumärkten erhältlich, genauso wie die übrigen Materialien.

- 1 Aluminiumrohr (alternativ PVC), Außendurchmesser 10 mm, Innendurchmesser 8 mm, Länge 1000 mm

- ca. 15 Aluminiumrohre (alternativ PVC oder Holz), Außendurchmesser 8mm, Länge 1000 mm; muss in Alurohr 10 mm einschiebbar sein

- Dicker Filzstift

- Weißer Karton

- Selbstklebendes Klettband

- 3 Holzpflöcke (Länge ca. 500 mm, Durchmesser ca. 60-80 mm)

- Spraydosen (rot, gelb, grün, blau, weiß)

- Elektrokabel (6 kurze/2 lange grüne Kabel, 6 kurze/2 lange blaue Kabel, 6 kurze/2 lange rote Kabel, 6 kurze/2 lange gelbe Kabel)

- Stichsäge

- Bohrmaschine

- Heißkleber

- Metallsäge

- Metallfeile

- Schere

Aus der Küchenarbeitsplatte mit einer Stichsäge Standfüße in den Maßen

(1)

(2)

200 mm x 100 mm herausschneiden.

Mit einer Bohrmaschine in jeden Standfuß an den Positionen (1) und (2) Löcher mit einem Durchmesser von ca. 12 mm bohren.

Vom Aluminiumrohr (Durchmesser 10 mm) mit einer Metallsäge kleine Stücke absägen. Die Länge sollte dabei der Dicke der Arbeitsplatte entsprechen.

Die zugeschnittenen Aluminiumrohre entgraten und anschließend mit Heißkleber in die Standfüße kleben. Dabei darauf achten, dass der Kleber nicht in die Rohre läuft. Es empfiehlt sich, solange der Kleber heiß ist, eines der längeren Alurohre mit kleinerem Durchmesser (8 mm) in die Standfüße zu schieben und vertikal zu justieren. Damit lässt es sich vermeiden, dass die Rohre später schräg zueinander stehen.

Auf einen Karton jeweils 8-mal mit dickem Filzstift „LÄMPCHEN“ und „BATTERIE“ schreiben und wie auf dem Bild dargestellt zuschneiden. Auf der Rückseite jedes Kartonkärtchens einen Streifen des selbstklebenden Klettbandes befestigen. Auf einer der längeren Seiten der Standfüße das passende Gegenstück des Klettbandes kleben, so dass sich die Kärtchen später leicht auf den Standfüßen befestigen und wieder abnehmen lassen.

Für eine Küchenarbeitsplatte mit einer Dicke von 40 mm die Aluminiumrohre (Durchmesser 8 mm) in folgenden Längen zuschneiden und danach entgraten:

4 x 90 mm, 4 x 190 mm, 6 x 340 mm, 6 x 490 mm, 4 x 640 mm, 4x 940 mm.

Für eine Platte mit einer Dicke von a mm lassen sich folgende Längen verwenden:

4 x (50+a) mm, 4 x (150+a) mm, 6 x (300+a) mm, 6 x (450+a) mm, 4 x (600+a) mm, 4x (900+a) mm.

Die Längen wurden so gewählt, dass der Höhenunterschied im Modell proportional zum Potentialunterschied in Schaltungen ist. Im Unterrichtskonzept ist daher beispielsweise mit der Bezeichnung „1 Stange 30 cm“ das Aluminiumrohr mit 340 mm Länge gemeint.

Aus den Holzpflöcken werden 26 40 mm breite Scheiben (im Folgenden als „Knöpfe“ bezeichnet) gesägt. An Position (1) wird ein ca. 20 mm tiefes Loch mit Durchmesser 8-9 mm gebohrt, so dass die Knöpfe auf die Alustangen gesteckt werden können. An den Positionen (2) und (3) sowie auf den gegenüberliegenden Seiten wird jeweils ein ca. 10 mm tiefes Loch mit Durchmesser 4 mm gebohrt, so dass in diese Löcher Elektrokabel gesteckt werden können.

(1)

(3)

(2)

Um unterschiedliche Potentialhöhen mit unterschiedlichen Farben zu kennzeichnen, werden die Knöpfe mit Spraydosen besprüht (6 rote Knöpfe, 6 gelbe Knöpfe, 6 grüne Knöpfe, 6 blaue Knöpfe, 2 weiße Knöpfe)